ООО «АПРИТ»

Свидетельство № СРО-П-168-22112011 от 17 октября 2013 г.

- «Рекультивация земель, нарушенных

- при складировании, захоронении промышленных, бытовых и иных отходов по адресу:

- г. Сарапул, старый Ижевский тракт, полигон ТБО»

- «Предварительный вариант материалов оценки воздействия

- на окружающую среду»

1807 – ОВОС

- 2018 г

Содержание

| 1. | Общие сведения | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Заказчик деятельности с указанием официального названия организации (юридического, физического лица), адрес, телефон, факс. | 4 |
| 1.2. | Название объекта инвестиционного проектирования и планируемое место его реализации | 4 |
| 1.3 | Фамилия, имя, отчество, телефон сотрудника - контактного лица | 4 |
| 1.4. | Характеристика типа обосновывающей документации | 4 |
| 2. | Пояснительная записка по обосновывающей документации | 5 |
| 3. | Цель и потребность реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности | 6 |
| 4. | Описание альтернативных вариантов достижения цели намечаемой хозяйственной и иной деятельности (различные расположения объекта, технологии и иные альтернативы в пределах полномочий заказчика), включая предлагаемый и "нулевой вариант" (отказ от деятельности) | 7 |
| 5. | Описание возможных видов воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности | 8 |
| 5.1. | Характеристика объекта рекультивации | 8 |
| 6. | Описание окружающей среды, которая может быть затронута намечаемой хозяйственной и иной деятельностью в результате ее реализации | 9 |
| 6.1. | Климатическая характеристика | 9 |
| 6.2. | Геологическое строение | 13 |
| 6.3. | Гидрологические условия | 13 |
| 6.4. | Гидрогеологические условия | 17 |
| 6.5. | Геологические и инженерно-геологические процессы | 20 |
| 6.6. | Почвенно-растительные условия | 21 |
| 6.7. | Растительные условия | 23 |
| 6.8. | Животный мир | 24 |
| 6.9. | Атмосфера и загрязненность атмосферного воздуха | 28 |
| 6.10. | Радиационное воздействие | 30 |
| 7. | Оценка воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности | 31 |
| 7.1. | Оценка воздействия объекта на атмосферный воздух | 31 |
| 7.1.1. | Оценка воздействия объекта на атмосферный воздух в период рекультивации | 31 |
| 7.1.1.1. | Краткая характеристика технологически процессов, связанных с выделением загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период рекультивации | 31 |
| 7.2. | Оценка шумового воздействия размещаемого объекта | 33 |
| 7.3. | Оценка воздействия объекта на состояние водного бассейна | 36 |
| 7.4. | Оценка воздействия объекта на состояние почвы | 37 |
| 7.5. | Оценка воздействия объекта на состояние растительного и животного мира | 37 |
| 7.6. | Оценка воздействия объекта при обращении с отходами | 39 |
| 7.6.1 | Оценка воздействия объекта при обращении с отходами в период рекультивации | 39 |
| 7.6.1.1. | Сведения об отходах, образующихся в период строительства объекта | 39 |
| 7.6.1.2. | Складирование (накопление отходов) и периодичность их вывоза | 39 |
| 8. | Меры по предотвращению и / или снижению возможного негативного воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности | 41 |
| 8.1. | Меры по предотвращению и / или снижению возможного негативного воздействия на атмосферный воздух в период рекультивации | 41 |
| 8.2. | Меры по предотвращению и / или снижению возможного негативного воздействия по охране растительного и животного мира | 41 |
| 8.3. | Меры по предотвращению и / или снижению возможного негативного воздействия по охране почвы | 42 |
| 8.4. | Меры по предотвращению и / или снижению возможного негативного воздействия при обращении с отходами | 42 |
| 8.5. | Меры по предотвращению и / или снижению возможного негативного воздействия по охране поверхностных и подземных вод | 43 |
| 8.6. | Меры по предотвращению и / или снижению возможного негативного воздействия от шумового загрязнения | 43 |
| 9. | Выявленные при проведении оценки неопределенности в определении воздействий намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду | 44 |
| 10. | Краткое содержание программ мониторинга и послепроектного анализа | 45 |
| 11. | Обоснование выбора варианта намечаемой хозяйственной и иной деятельности | 49 |
| 12. | Материалы общественных обсуждений, проводимых при проведении исследований и подготовке материалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности | 50 |
| 13. | Резюме нетехнического характера | 51 |
| 14. | Список литературы | 52 |

| Приложения |  | 54 |
| --- | --- | --- |
| Приложение А. | Карта-схема расположения объекта рекультивации |  |
| Приложение Б. | Задание на разработку проектной документации |  |
| Приложение В. | Протокол анализов поверхностной воды из водоотводной канавы» |  |
| Приложение Г. | Гидрологическое заключение АУ «Управление Минприроды УР» о состоянии подземных вод по земельному участку № 01-13/790 от 10.07.17 г. |  |
| Приложение Д. | Результаты КХА подземной воды, выполненные комплексной АУ «Управление Минприроды УР» |  |
| Приложение Е. | Результаты лабораторных исследований качества почвы |  |
| Приложение Ж. | Таксономический состав флоры района изысканий. |  |
| Приложение И. | Перечень видового состава и относительное обилие позвоночных животных района изысканий |  |
| Приложение К. | Письмо Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды УР №01-13/3469 от 05.05.2017 г. Об отсутствии на земельном участке редких и исчезающих видов растений и животных, занесенных в Красную книгу УР. |  |
| Приложение Л. | Справка Удмуртского Республиканского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды от 18.04.2017 г. за № 01-23/556 |  |
| Приложение М. | Протокола компонентного состава биогаза |  |
| Приложение Н. | Протокол радиационного обследования |  |
| Приложение П. | Программа экологического мониторинга |  |

1. Общие сведения

Оценка воздействия на окружающую среду (далее - ОВОС) - процесс, способствующий принятию экологически ориентированного управленческого решения о реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности посредством определения возможных неблагоприятных воздействий, оценки экологических последствий, учета общественного мнения, разработки мер по уменьшению и предотвращению воздействий.

Целью настоящей работы является выполнение предварительной оценки влияния намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую природную среду, исходя из ее потенциальной экологической опасности, связанной с социальными и экономическими последствиями при рекультивации свалки твердых бытовых отходов г. Сарапулв Удмуртской республики.

Рекультивация объектов ТБО - комплекс работ, направленных на восстановление продуктивности и народнохозяйственной ценности восстанавливаемых территорий, а также на улучшение окружающей среды.

В настоящей работе представлена информация о природно-климатических особенностях района рекультивации свалки, определены природные факторы, определяющие технические решения рекультивированного объекта, а также возможные виды воздействия на окружающую среду от намечаемой рекультивации, приведены основные технические решения и мероприятия, которые будут предусмотрены в целях исключения или сведения к минимуму возможных негативных воздействий и экономические затраты, связанные с осуществлением этих мероприятий.

Состав и содержание документации соответствует требованиям п. 3.2. «Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утвержденного Госкомэкологией России 16.05.2000 г. №372.

1.1. Заказчик деятельности с указанием официального названия организации (юридического, физического лица), адрес, телефон, факс.

Заказчиком оценки воздействия на окружающую среду является: МУП  г. Сарапула «Ритуальные услуги»

Юридический адрес и фактический адрес: 427960, Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Амурская, 17

Телефон/факс: 8 (34147) 3-35-51.

1.2. Название объекта инвестиционного проектирования и планируемое место его реализации.

Название объекта: «Рекультивация земель, нарушенных при складировании, захоронении промышленных, бытовых и иных отходов по адресу: г. Сарапул, Старый Ижевский тракт, полигон ТБО».

Объект расположенная по адресу: г. Сарапул, Старый Ижевский тракт, полигон ТБО (Ситуационная карта – схема - приложение А).

1.3. Фамилия, имя, отчество, телефон сотрудника - контактного лица.

Директор ООО «АПРИТ»  – Абрамова Лариса Владимировна, тел. 8 (3412) 51-29-13.

1.4. Характеристика типа обосновывающей документации.

Обосновывающей документацией для составления ОВОС являются следующие материалы:

- Федеральный закон №7-ФЗ от 10.01.2002г «Об охране окружающей среды» (ст. 32-33);

- Федеральный закон №174-ФЗ от 23 ноября 1995 года «Об экологической экспертизе»

- «Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» (утв. Приказом Госкомитета Российской Федерации по охране окружающей среды №372 от 16.05.2000г.);

- Техническое задание на выполнение работ по объекту Рекультивация земель, нарушенных при складировании, захоронении промышленных, бытовых и иных отходов по адресу: г. Сарапул, Старый Ижевский тракт, полигон ТБО» (см. приложение Б);

2. Пояснительная записка по обосновывающей документации

Исходными материалами для подготовки проектной документации послужили следующие документы:

- Техническое задание на выполнение работ по объекту Рекультивация земель, нарушенных при складировании, захоронении промышленных, бытовых и иных отходов по адресу: г. Сарапул, Старый Ижевский тракт, полигон ТБО» (см. приложение Б);

- Договор № б/н от 30.12.2016 г. МУП  г. Сарапула «Ритуальные услуги» и ООО «АПРИТ» на проектно-изыскательские работы на рекультивацию объекта.

Раздел  «Оценка воздействия на окружающую среду» выполнен во исполнение «Закона об охране окружающей среды» № 7 – ФЗ от 10.01.02 г, а также в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:

- Приказ Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации»;

- Земельным кодексом Российской Федерации от 25.12.01 г.  № 136-ФЗ;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов;

- Инструкция по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов; утв. Минстроем России 02.11.1996.

- СП 2.1.7.1038-01. «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»;

- СанПиН 2.1.7.1322-03. «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».

3. Цель и потребность реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности.

Существующий объект, расположенный по адресу: г Сарапул, старый Ижевский тракт, полигон ТБО, отсутствует  в Государственном реестре объектов размещения отходов (далее ГРОРО), согласно требованию Приказа Минприроды России от 30.09.2011 N 792, а в соответствии с пунктом 7 ст. 12 Федерального закона от 24.06.1998 N 89-ФЗ (ред. от 29.12.2014) "Об отходах производства и потребления" размещение отходов на объектах, не внесенных в ГРОРО запрещается. В связи с этим, эксплуатирующей организацией МУП «Ритуальные услуги» было принято решение о разработки проектной документации по рекультивации данного объекта.

4. Описание альтернативных вариантов достижения цели намечаемой хозяйственной и иной деятельности (различные расположения объекта, технологии и иные альтернативы в пределах полномочий заказчика), включая предлагаемый и «нулевой вариант» (отказ от деятельности).

При подготовке проектной документации были рассмотрены следующие способы рекультивации:

1) вывоз отходов на полигон, внесенный в ГРОРО;

2)  предварительная сортировка, с последующим вывозом на полигон;

3) изоляция отходов на месте.

На территории всей Удмуртской Республики, располагается всего 4 объекта размещение отходов (полигоны ТБО (ТКО)), внесенных в ГРОРО. Вывоз и размещение отходов с рекультивируемых свалок на таких объектах нерационально при наличии альтернативного способа, предусмотренного инструкцией по проектированию и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов – изоляция отходов на месте.

Согласно Федеральному закону «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 № 89 –ФЗ, сортировка отходов относится к определению «обработка», в соответствии с  Федеральным законом от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности", деятельность по обработке отходов 1-4 класса опасности подлежит лицензированию. При получении лицензии по обработке отходов возникает требование о наличии на законном основании зданий, строений, сооружений  и помещений, необходимых для выполнения заявленных работ. Обустройство территории свалки, для установки оборудования для обработки отходов и дальнейшее получение лицензии на данную деятельность нецелесообразно.

Исходя из выше сказанного, был выбран третий способ рекультивации свалки - изоляция отходов на месте.

Альтернативные варианты не рассматриваются, в связи с тем, что объект определен на основании  технического задания, выданного МУП  г. Сарапула «Ритуальные услуги» в рамках заключенного договора. Согласно инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов; утв. Минстроем России 02.11.1996, закрытые полигоны ТБО должны быть рекультивированы, поэтому «нулевой вариант» (отказ от деятельности) не рассматривается.

5. Описание возможных видов воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности

5.1. Характеристика объекта рекультивации

| Год открытия полигона | 1937 |
| --- | --- |
| Год закрытия | По настоящее время |
| Вид вывозимых отходов | Бытовые, строительные «Отходы коммунальные, подобные коммунальным на производстве, отходы при предоставлении услуг населению»* |
| Расстояние от свалки до ближайших градостроительных объектов | 400 м |
| Общая площадь отчуждения | 20,1795 га (из них под объектом рекультивации – 13,7675) |
| Общий объем накопления отходов | 435000 т |
| Высота слоя отходов | 6,0 м |
| Форма собственности: | Собственность публично-правовых образований (МО «Город Сарапул») |
| Предполагаемое использование данной территории в дальнейшем | Лесоразведение |
| Расстояние от места погрузки растительного грунта до закрытого полигона | До 20 км |

* - для определения вида и  класса опасности накопленных отходов была отобрана объединенная проба с территории свалки. Согласно протоколу Центральной экоаналитической лаборатории АУ Управления Минприроды УР компонентный состав отходов, накопленных на свалке, следующий:

| Компонент | Содержание, % |
| --- | --- |
| Бумага | 9,0 |
| Грунт | 16,1 |
| Древесина | 6,5 |
| Органическое вещество | 34,0 |
| Пластмасса | 10,2 |
| Пленка полиэтиленовая | 19,2 |
| Стекло | 5,0 |

В соответствии с  Приказом № 810 от 13 октября 2015 г. «Об утверждении перечня среднестатистических значений для компонентного состава и условия образования некоторых отходов ...», полученный компонентный состав отходов можно соотнести с составами отходов относящихся к «Отходы коммунальные, подобные коммунальным на производстве, отходы при предоставлении услуг населению» с кодом по ФККО 7 30 000 00 00 0.

Класс опасности, накопленных отходов – «IV», в соответствии с проколом Центральной экоаналитической лаборатории АУ Управления Минприроды УР.

6. Описание окружающей среды, которая может быть затронута намечаемой хозяйственной и иной деятельностью в результате ее реализации

В орографическом отношении территория г. Сарапула и Сарапульского района приурочена к Центрально-Удмуртской низине.

Район изысканий находится  на междуречном пространстве речек Большая Сарапулка и Яромаска.

В геоморфологическом отношении участок изысканий приурочен к коренному правобережному склону  речки Яромаска. Речка Яромаска является правым притоком  реки Камы, русло которой расположено восточнее в 8-8,5 км. Расстояние до речки Яромаска от площадки изысканий  около 1,5 км. Длина реки составляет 25 км. Устье на высоте 63,4 м. Протекает с запада на восток.

Поверхность площадки ровная, с уклоном на север в сторону речки Яромаска, за периметром площадки ТБО  поверхность покрыта мелкой порослью деревьев.  По ландшафно-климатическим условиям вся территория Сарапульского лесничества расположена в зоне хвойно-широколиственных лесов. Показатель лесистости составляет 52,9%. Абсолютные отметки всей площадки изменяются от 160,00 в южной части и до 133,00 в северной. Условия поверхностного водостока  с действующей площадки ТБО  удовлетворительные.

В процессе маршрутных наблюдений  выявлено, что за пределами периметра исследуемого участка с  западной сторона склон осложнён  ложбиной густо покрытой деревьями и кустарником, которая северо-западнее площадки  изысканий плавно переходит  в лощину  глубиной до 13-14 м. Лощина также как и ложбина покрыта густой древесной растительностью – сосна, берёза ольха, осина. Эрозионных процессов во время проведения маршрутных наблюдений  не наблюдается (ППР п.2.2).

Площадка  почти полностью заполнена ТБО и характеризуется хорошей техногенной освоенностью. Участок по периметру оконтурен водоотводной канавой, по дну которой местами находятся поверхностные воды. Периметр площадки за отводной канавой обрамляет лес смешанного состава и кустарники. На юге в 30 м проходит автодорога с твёрдым покрытием Сарапул-Ижевск (старый Ижевский тракт). На расстоянии 400 м от площадки рекультивации находятся жилые дома по адресу: г. Сарапул, ул. Кирпичная.

6.1 Климатические и ландшафтные условия

Климат рассматриваемой территории умеренно-континентальный с продолжительной холодной многоснежной зимой и коротким теплым летом с хорошо выраженными переходными периодами года – весной и осенью.

Для Удмуртской Республики характерно преобладание континентальных воздушных масс умеренных широт. Континентальный арктический воздух нередко вторгается в Удмуртию с севера и приносит с собой сильные морозы, достигающие - 40º С и ниже, а так же частые ночные заморозки весной и осенью.

Проникновение морского воздуха умеренных широт, связанное с интенсивной циклонической деятельностью вызывает в холодное время года резкое повышение температуры и  кратковременные оттепели.

В летнее время изредка наблюдается поступление с юга и юго-востока очень теплых воздушных масс, с которыми связана засушливая, жаркая погода.

Континентальность климата в Удмуртской Республике характеризуется большими суточными, месячными, сезонными и годовыми амплитудами температуры воздуха.

Рассматриваемая территория расположена в атлантико-континентальной области умеренного климатического пояса. Климат слагается под влиянием циклонических и антициклонических вхождений атлантического воздуха и последующей трансформации его в воздух континентальный.

Формирование климата тесно связано с общим характером циркуляции атмосферы над европейской и азиатской территориями России. В среднем за год чаще других на погоду Удмуртии оказывают влияние западные циклоны, приносящие с собой влажный воздух Атлантики (прохладный – летом, теплый – зимой).

Район работ согласно СНиП 23-01-99* [СП 131.13330.2012 «Строительная климатология». М., 2012.] относится к IB строительно-климатическому району.

Климатическая характеристика района работ составлена по данным наблюдений на метеостанции Сарапул.

Таблица 6.1.1

Климатические параметры холодного периода года по метеостанции Сарапул

| Климатическая характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Температура воздуха наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью 0,98 | -40 |
| Температура воздуха наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью 0,92 | -36 |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С, обеспеченностью 0,98 | -35 |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С, обеспеченностью 0,92 | -33 |
| Температура воздуха, °С, обеспеченностью 0,94 | -17 |
| Абсолютная минимальная температура воздуха, °С | -48 |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца, °С | 7,2 |
| Продолжительность, сутки, и средняя температура воздуха, °С, периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 0 °С | 159 суток, -9,0 |
| Продолжительность, сутки, и средняя температура воздуха, °С, периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | 215 суток, -5,6 |
| Продолжительность, сутки, и средняя температура воздуха, °С, периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 10 °С | 231 суток, -4,6 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, % | 82 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч. наиболее холодного месяца, % | 82 |
| Количество осадков за ноябрь – март, мм | 178 |
| Преобладающее направление ветра за декабрь – февраль | Ю |
| Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с | 3,6 |
| Средняя скорость ветра, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8оС | 3,2 |

Таблица 6.1.2

Климатические параметры теплого периода года по метеостанции Сарапул

| Климатическая характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Барометрическое давление, гПа | 1000 |
| Температура воздуха, °С, обеспеченностью 0,95 | 23 |
| Температура воздуха, °С, обеспеченностью 0,98 | 26 |
| Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, °С | 24,7 |
| Абсолютная максимальная температура воздуха, °С | 38 |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца | 10,7 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, % | 70 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч. наиболее теплого месяца, % | 57 |
| Количество осадков за апрель – октябрь, мм | 366 |
| Суточный максимум осадков, мм | 73 |
| Преобладающее направление ветра за июнь – август | С |
| Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с | 3,1 |

Среднемноголетние значения метеоэлементов приведены в таблице 6.1.3:

Таблица 6.1.3

Месячные и годовые значения основных элементов климата

по метеостанции Сарапул

| Метеорологические данные | Месяцы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| Температура воздуха, ТºС | -13,2 | -12,1 | -5,0 | 4,2 | 12,2 | 17,0 | 19,1 | 16,4 | 10,6 | 3,1 | -4,6 | -10,6 | 3,1 |
| Абсолютный максимум температуры воздуха, ТºС | 3,1 | 5,8 | 10,5 | 27,4 | 33,4 | 35,8 | 37,0 | 37,0 | 33,0 | 21,6 | 10,8 | 3,5 | 37,0 |
| Абсолютный минимум температуры воздуха, ТºС | -47,4 | -42,6 | -31,8 | -22,9 | -11,0 | -2,4 | 3,1 | 0,3 | -6,4 | -22,0 | -32,3 | -47,5 | -47,5 |
| Температура почвы, ТºС | -15 | -15 | -9 | -2 | 14 | 21 | 23 | 19 | 11 | 2 | -6 | -13 | 3 |
| Относительная влажность воздуха, % | 84 | 79 | 77 | 70 | 59 | 60 | 67 | 69 | 75 | 81 | 83 | 84 | 74 |
| Скорость ветра, м/с | 3,3 | 3,1 | 3,1 | 3,0 | 3,3 | 2,8 | 2,4 | 2,4 | 2,7 | 3,2 | 3,2 | 3,1 | 3,0 |

Годовая сумма осадков за многолетний период составляет 544 мм. Внутрисезонное распределение осадков согласно СП 131.13330.2012 неравномерное: за теплый период (IV-X) выпадает 366 мм, а за холодный период (XI-III месяцы) – 178 мм.

Среднее годовое количество осадков по метеостанции Сарапул приведено в таблице 2.2.4.

Таблица 6.1.4.

Среднее годовое количество осадков по метеостанции Сарапул, мм

| Период |  | Год |
| --- | --- | --- |
| Теплый период года (IV-X) | Холодный период года (XI-III) |  |
| 366 | 178 | 544 |

Среднегодовая температура воздуха составляет 3,1°С. Среднемесячная температура изменяется от минус 13,2°С в январе до плюс 19,1°С в июле.

Абсолютный максимум температуры наблюдался в июле, августе + 37°С, абсолютный минимум воздуха достигает минус 47,5°С в январе.

Среднемесячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, которым для данного района является январь, составляет 84 % (таблица 1.14).

Среднемесячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца – июля – составляет 70 %

Среднегодовая величина относительной влажности воздуха равна 74%, летом она равна 60-70%, зимой выше – 80-84%. Суточный ход относительной влажности наиболее резко выражен летом, максимум наблюдается в 4-5 часов утра, минимум – в 14-16 часов. Суточная амплитуда достигает 25-35%.

Одним из важных факторов, влияющих на формирование климата является снежный покров. В результате излучения воздух над снежной поверхностью сильно охлаждается, а весной большое количество тепла затрачивается на таяние снега. Снежный покров предохраняет почву от глубокого промерзания, регулируя тепловое состояние верхних слоев почвы.

Средняя дата установления снежного покрова – 6 ноября, дата разрушения – 13 апреля.  Средняя высота снежного покрова за зиму – 26 см, максимальная наблюденная – 103 см.

В таблице 2.2.5 приведена повторяемость направлений ветров и штилей, %, за год, январь и июль.

Таблица 6.1.5

Повторяемость направлений ветра и штилей, %

| Месяц | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | 6,5 | 3,2 | 2,7 | 7,7 | 10,1 | 10,3 | 8,4 | 9,7 | 9,1 |

Преобладающим направлением ветра является юго-западное, в теплый период года – северо-западное.

6.2. Геологическое строение

В геолого-литологическом строении до исследуемой глубины (10.0 -15.0 м) правобережья р. Яромаска, в пределах её коренного склона, принимают участие отложения песчано - глинистой толщи среднего отдела Пермской системы (P2), с поверхности отложения перекрыты маломощным почвенно-растительным слоем (pdQ) и ТБО.

На основании полевого описания и данных лабораторных исследований в соответствии с ГОСТ 25100-2011 в основании фундаментов выделено 3и инженерно-геологических элементов (ИГЭ) грунтов:

Геолого-литологический разрез участка сверху вниз в порядке стратиграфической последовательности представлен в следующем виде:

Элювиальные образования среднепермских терригенных отложений лагунно-континентальной фации,  (еP2ur)

ИГЭ №1  Глина коричневая полутвёрдая, лёгкая, пылеватая. Мощностью  от 1.6 до 11.5м.

ИГЭ №2  Глина коричневая твёрдая, лёгкая, пылеватая. Мощностью от  0,3 до 6,1м.

ИГЭ №3  Песок пылеватый, (линза). Мощностью от  3,4 до 4,0м.

6.3. Гидрологические условия

Земельный участок с кадастровым номером 18:30:000419:361 является водоразделом между долинами временных водотоков, действующих в периоды весеннего снеготаяния и паводков. Севернее данного участка в 580 м берет начало ручей без названия, впадающий в р. Яромаска на 5,3 км от устья. Русло реки Яромаска (правый приток реки Кама) расположено в 1,35 км от северной границы района изысканий.

Состав и методика полевых работ.

Выполнены следующие работы: промеры глубин, измерение скорости воды.

Промеры производились на р. Яромаска вброд гидрологической штангой через 0,20 м; на ручье без названия, правый приток реки Яромаска – вброд гидрологической штангой через 0,10 м.

Скорости течения замерялись на р. Яромаске и на ручье без названия – гидрометрической вертушкой ГР-21М 1 №0692 (свидетельство о поверке №1237от 17.12.2015 г).

Гидрологический режим

По характеру водного режима и источникам питания реки южной части Удмуртии относятся к восточно-европейскому типу: с высоким весенним половодьем и низким стоком в остальное время года. Продолжительность половодья зависит от размеров  рек;  для средних рек она составляет около 30 – 40 дней, для малых рек  до 20 - 25 дней. Весеннее половодье обычно начинается в первой декаде апреля, летняя межень наступает в июне – июле.

Преимущественное значение  в питании рек имеют воды весеннего снеготаяния. В годовом стоке снеговые воды составляют 50%, дождевые – 22%, подземный сток – 28%. Это определяет и распределение стока в течение года.  В период весеннего паводка проходит 70 – 75% годового стока, в летнее - осенний сезон – от 20 до 30%.Наиболее низкая водность  (5- 10% годового стока) отмечается зимой, когда реки переходят на подземное питание. Самыми многоводными бывают апрель – май, на которые приходится весенний паводок.

Летняя межень выражена четко, дождевые паводки не бывают значительными и наблюдаются редко.

Зимняя межень отличается устойчивостью и низким стоком. Продолжительность ее достигает в среднем 140-150 дней. Промерзания  рек не наблюдаются.

С изменением  стока тесно связано изменение уровней воды в реках. Наивысших отметок они достигают в период весеннего половодья. Высота подъема уровней над меженными на средних водотоках составляет 2 – 4 метра, в отдельные годы 4 –6 метров. На малых реках подъем уровня воды составляет 1 – 1,5 м. Подъем уровней воды в реках начинается с первой декады апреля, пик половодья проходит в среднем в третьей декаде апреля, но в отдельные годы возможна сдвижка по дате наступления пика на 7 – 10 дней от средней даты.  Минимальные уровни  воды наблюдаются  в конце зимы, перед началом весеннего паводка.

Осенью, после перехода температуры через «0» градусов появляются первые ледовые явления: забереги, сало, шуга. Средняя дата установления сплошного ледяного покрова – середина третьей декады ноября. Средняя продолжительность ледостава –150 дней.

Гидрографическое описание водотоков

Р. Яромаска.

Водосбор имеет вытянутую в плане форму. Большая часть территории водосбора распахана, частично залесен только левый берег средней части водосбора.  Русло в плане умеренно извилистое.

Долина трапецеидальная, шириной около 300 м. Левый склон долины – крутой, правый  – более пологий. Пойма двухсторонняя, ярко выраженная с левой стороны, задернованная, местами  заросшая древесно – кустарниковой растительностью.

Ширина меженного русла  - 2,5 – 3,5 м. Берега задернованы. Дно реки песчано - галечное.

Описание относится к участку реки, расположенному  в 400 м ниже по течению от д. Смолино.

Код водного объекта – 10010101412111100015809.

Ручей без названия, правый приток реки Яромаска.

Водосбор имеет вытянутую в плане форму с юга на север. Территория водосбора задернована, в верховьях  наблюдается древесно-кустарниковая растительность. Русло в плане практически прямолинейное. Долина ручья в нижней части V- образная, шириной до 50 м. Склоны крутые, высотой до 2-х м., луговые, сухие. Ширина меженного русла около 0,5 м. Берега обрывистые, высотой 0,5 – 1, 0 м. Дно ручья  илистое. Описание относится к участку ручья в приустьевой части.

Гидрографические характеристики водных объектов предоставлены в таблице  6.3.1:

Таблица 6.3.1

Гидрографические характеристики реки.

| Река, ГП | Площадь водосбора, км2 | Длина реки, км | Коэффициент шероховатости русла | Коэффициент извилистости | Озёрность, % | Заболоченность, % | Лесистость,% | Притоки длиной <10 км |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | количество | общая длина, км |
| Яромасска | 79,0 | 25,0 | 0,040 | 1,4 | 0 | 0 | 20 | 7 | 10,0 |
| Ручей б/н | 1,2 | 0,6 | 0,040 | 1,0 | 0 | 0 | 10 | - | - |

Характеристика пунктов наблюдений

Ближайшие пункты регулярных измерений находятся в Сарапульском районе: ГП Сарапул и МС Сарапул (Таблица 2.2).

Таблица 6.3.2

Характеристика пунктов наблюдений

| № | Пункт | Принадлежность | Дата открытия | Дата закрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ГП Сарапул | ФБГУ ВВ УГМС | 24.10.1877 г. | Действующий |
| 2. | МС Сарапул | ФБГУ ВВ УГМС | 1834 г. | Действующая |

Расстояние от земельного участка до ГП Сарапул - 6 км, направление ВЮВ
до МС Сарапул - 3 км, направление ЮЮЗ. Схема расположения пунктов регулярных наблюдений приведена в графической части лист 2.

Морфометрические характеристики  рек Яромаска и ручья б/н представлены в таблице 6.3.3.

Таблица 6.3.3

Морфометрические характеристики реки Яромаска и ручья б/н

| № п/п | Характеристика | Значение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Яромаска |  | Ручей б/н |
| 1. | Измеренный расход воды, м3/с | 0,24 | 0,010 |  |
| 2. | Средняя скорость течения, м/с | 0,39 | 0,34 |  |
| 3. | Максимальная скорость течения, м/с | 0,45 | 0,50 |  |
| 4. | Ширина реки, м | 3,10 | 0,50 |  |
| 5. | Средняя глубина реки, м | 0,20 | 0,06 |  |
| 6. | Максимальная глубина реки, м | 0,38 | 0,13 |  |
| 7. | Дата замера ИРВ | 12.07.2016г. |  |  |

По данным Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды УР р.Яромаска не имеет техногенную нагрузку, в таблице 6.3.4 представлена нагрузка района изысканий.

Таблица 6.3.4

Техногенная нагрузка района изысканий

| Наименование | Водохоз. участок | Тип объекта | Состояние | Предприятие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| р. Б.Сарапулка, 4,4 км | 10.01.01.014 - Кама без рр.Буй, Иж, Ик и Белая | забор на производственные нужды | действующий | ТГК-5 Сарапульская ТЭЦ |
| р. Большая Сарапулка, 4,96 км | 10.01.01.014 - Кама без рр.Буй, Иж и Белой | сброс | действующий | ПАО «Т Плюс» |
| р. Большая Сарапулка, 7 км | 10.01.01.014 (от истока Кармановского г/у, Иж, Ик Белая) | сброс | действующий | ООО «Теплоцентр» |
| р. Большая Сарапулка, 7,0 км | 10.01.01.014 - Кама без рр.Буй, Иж и Белой | сброс | сброс прекращен (оформление документов) | Жилищно-коммунальное хозяйство «Сигаево-Север» |
| р. Кама, 285 км, Нижнекамское водохранилище, правый бере | Камское БВУ | забор ХПВ | действующий | МУП г.Сарапула «Сарапульский водоканал» |
| р. Кама, 278-273 км, Нижнекамское водохран, правый берег | Камское БВУ | акватория | действующий | Речной порт «Сарапул» |

Опасные гидрометеорологические явления на ГП Сарапул.

Высший уровень Н=66,98 мБС -  наблюдался 22,24.05.1979 года.

Согласно Справочнику по опасным природным явлениям в республиках, краях и областях Российской Федерации экстремальные гидрологические явления на р.Кама представлены в таблице 6.3.5:

Таблица 6.3.5

Экстремальные гидрологические явления на реках

| Река | Пункт | Расстояние от устья, км | Максимальный уровень воды |  |  |  | Минимальный уровень воды |  |  |  | Дата раннего ледостава |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обусловленный затором |  | Обусловленный паводком |  | Зимний |  | Летний |  |  |
|  |  |  | Дата | Значение, см | дата | Значение, см | Дата | Значение, см | Дата | Значение, см |  |
| Кама | Сарапул | 279 | - | - | 15V57 | 677 | 4XI60 | -149 | 9VIII 54 | -131 | 25X12 |

В соответствии с «Инструкцией по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов» был произведен отбор поверхностных вод из водоотводной канавы в северо-западной части объекта. Результат анализа представлен в таблице 6.3.6

Таблица 6.3.6

Результат анализы поверхностной воды из водоотводной канавы (Приложение В)

| Определяемая характеристика, единицы измерения | Результат определения | ПДК (Приказ Минсельхоза № 552 от 13.12.2016 г.) |
| --- | --- | --- |
| Аммоний–ион, мг/дм3 | менее 0,05 | 0,5 |
| Железо общие, мг/дм3 | менее 0,05 | 0,1 |
| Магний, мг/дм3 | 73,50 | 40 |
| Медь, мг/дм3 | 0,050 | 0,001 |
| Нефтепродукты, мг/дм3 | 0,038 | 0,050 |
| Нитрат-ион, мг/дм3 | 24,30 | 40 |
| Свинец, мг/дм3 | 0,0026 | 0,006 |
| Сульфат-ион, мг/дм3 | более 500 | 100 |
| Фенолы летучие, мг/дм3 | 0,00062 | 0,001 |
| Хлорид-ион, мг/дм3 | 733 | 300 |

6.4.Гидрогеологические условия

Гидрогеологические условия площадки в период проведения изысканий (июнь 2017) характеризуются развитием одного горизонта подземных вод, вскрытого всеми  скважинами  кроме скв. № 11, где подземные воды находятся ниже глубины бурения этой выработки.   Появившийся уровень на глубине 4,2 – 10,5 м (абс. отм. 123,5 – 153.2), установившийся уровень на глубине 1,1 – 8,5 м от поверхности земли (абсолютные отметки 125,5 – 156,2 м).

Для уточнения гидрогеологических условий – определение минимального уровня грунтовых вод и уточнения химического состава (ПДК) грунтовых вод была пройдена контрольная тринадцатая  скважина № 4а в конце ноября 2017.

Уровень грунтовых вод подвержен сезонным (в смежных скважинах №№ 4, 4а   грунтовая вода в июне  установилась на 8.5м,  в ноябре  вода на 10.7м) и межгодовым колебаниям.  Период май-июнь характеризуется  непродолжительными осадками. Уровень, зафиксированный  в период проведения изысканий можно принять близким к максимальному  положению (апрель-май 2017г характеризуется затяжной весной, а период конца мая до 20 июня продолжительными осадками). На основании данных, представленных в справке АУ «Управление Минприроды УР» № 01-13/723 от 13.07.2016 г, среднемноголетнее значение амплитуды уровней грунтовых вод по скважине № 1, расположенной в г. Сарапуле, составляет 1,68 м, минимальное 1,09 м, максимальное 2,20 м. Следовательно, в июне почти максимальный  подъем уровня грунтовых вод. Грунтовые воды расположены  на глубине  1,00 – 8,50 м (среднемноголетнее значение 2.68 – 10,18 м),  то есть почти вся площадь заполненная ТБО ниже критического уровня (2,0 м) и лишь незначительная часть  участка расположенная  в южной часть свалки от въезда и районе  скв. №№ 1, 5, 9  и  в районе пожарного водоёма, находится выше критического уровня.

Воды грунтовые (трещиного типа), безнапорные. Водовмещающими породами являются трещиноватые разности элювиальных среднепермских глин ИГЭ № № 1 и 2, относительным водоупором являются среднепермские глины твёрдые ИГЭ № 2 (Кф = 0,015), абсолютный водоупор выработками от 10 до 15 м не вскрыт – находится ниже. Формирование горизонта происходит вследствие инфильтрации поверхностных вод образованных атмосферными осадками, разгрузка – в русло р. Яромаска  которая находится в 1500 м от площадки исследования, абс. отм устья 63,4м. Гидрологическое заключение АУ «Управление Минприроды УР» представлено в приложении Г. Область питания совпадает с областью распространения.

По химическому составу грунтовые воды сульфатно-гидрокарбонатные натриево-кальциевые, умеренно жёсткие. Степень агрессивного воздействия воды на арматуру ж/б конструкций при постоянном погружении оценивается как неагрессивная, при периодическом смачивании – как слабоагрессивная. Коррозионная агрессивность воды по отношению к свинцовой оболочке кабелей оценивается как высокая, по отношению к алюминиевой оболочке кабелей оценивается как средняя.

Отбор проб производился из скважины № 3,8 – 13.06.2017, скважины № 4а – 23.11.2017 год, а также из скважины мониторинга МУП «Ритуальные услуги» - 14.09.2017, расположенной за территорией участка, на котором располагается свалка.

Опробование грунтовых вод для определения содержания загрязняющих веществ проведено Центральной экоаналитической лабораторией АУ «Управления Минприроды УР» 26.09.16 г. Результаты представлены в приложении Д.

Отбор проб производится в соответствии с ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб».

Для отбора проб использовалось оборудование, соответствующее ГОСТ 17.1.5.04-81 «Охрана природы. Гидросфера. Приборы и устройства для отбора, первичной обработки и хранения проб природных вод. Общие технические условия».

Результаты анализов подземных вод на объекте представлены в таблице 6.4.1:

Таблица 6.4.1.

Химический состав подземных вод

| Определяемая характеристика, единицы измерения | Результат определения Скв. 8 | Результат определения Скв. 4а | Результат определения Скв. 3 | Результат определения скважины мониторинга МУП «Ритуальные услуги» | ПДК (ГН 2.1.5.1315-03) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Аммоний–ион, мг/дм3 | 0,264 | 0,102 | 0,242 | 0,073 | 1,5 |
| АПАВ, мг/дм3 | 0,133 | менее 0,01 | 0,163 | 0,038 | 0,5 |
| БПК5, мгО2/дм3 | 0,92 | 2,52 | 0,585 | 2,16 | не устан. |
| Железо общие, мг/дм3 | 0,413 | 0,236 | 0,276 | менее 0,05 | 0,3 |
| Кадмий, мг/дм3 | 0,00037 | 0,000088 | 0,000189 | 0,000121 | 0,001 |
| Кальций, мг/дм3 | 90,40 | 41,40 | 107,7 | 118,2 | не устан. |
| Литий, мг/дм3 | менее 0,001 | 0,0355 | менее 0,001 | 0,160 | 0,03 |
| Магний, мг/дм3 | 10,5 | 4,77 | 1,43 | 14,8 | 50 |
| Медь, мг/дм3 | 0,051 | 0,0067 | 0,0332 | 0,085 | 1 |
| Мышьяк, мг/дм3 | 0,00057 | 0,00077 | 0,00050 | 0,0021 | 0,01 |
| Нефтепродукты, мг/дм3 | 0,126 | 0,223 | 0,075 | 0,047 | 0,1 |
| Нитрат-ион, мг/дм3 | 65,4 | более 100 | более 100 | 23,4 | 45 |
| Нитрит-ион, мг/дм3 | 0,131 | 0,0348 | 0,063 | 0,055 | 3,3 |
| Показатель водородный (рН), ед.рН | 6,91 | 6,88 | 6,86 | 7,16 | 6-9 |
| Ртуть, мг/дм3 | менее 0,0001 | 0,000172 | менее 0,0001 | 0,000143 | 0,0005 |
| Свинец, мг/дм3 | 0,0182 | 0,041 | 0,094 | 0,00141 | 0,01 |
| Стирол, мг/дм3 | менее 0,03 | 0,098 | менее 0,03 | менее 0,03 | 0,02 |
| Сульфат-ион, мг/дм3 | 89 | 97 | 93 | 111 | 500 |
| Фенолы летучие, мг/дм3 | 0,00071 | 0,00107 | 0,00102 | 0,00130 | 0,001 |
| Хлорид-ион, мг/дм3 | 380 | 440 | 560 | 93,7 | 350 |
| ХПК, мг/дм3 | 83 | 449 | 53 | 48,80 | не устан. |
| Хром общий, мг/дм3 | менее 0,01 | 0,0111 | менее 0,01 | 0,0112 | 0,05 |

На основании результатов анализов подземных вод можно сделать вывод, о том, что подземная вода под свалкой ТБО загрязнена по следующим показателям: нефтепродукты, нитрат-ион, свинец, фенолы, хлорид-ион. Также определено движение подземных вод, которое направлено в северо и северо-западном направлении в сторону лощины с дальнейшей разгрузкой в реку Яромаска.

6.5. Геологические и инженерно-геологические процессы

Опасные геологические и  инженерно-геологические процессы (карстовые, склоновые, суффозионные), которые могли бы отрицательно повлиять на устойчивость поверхностных и глубинных грунтовых массивов территории не наблюдаются.

По критериям типизации  территории по подтопляемости в соответствии  с приложением «И» СП 11-105-97 (ч.II) исследуемый участок склона  по наличию процесса подтопления является потенциально подтопляемый. По условиям  развития процесса подтопления –  II –АI,  потенциально подтопляемая  в результате длительных климатических изменений (глобальное потепление, увеличение годовой суммы осадков и т. п.). По участкам (по времени развития подтопления): район скв. № 10 – подтопленный, район скважины № 3 –  1 степени потенциальной подтопляемости, остальные  исследованные участки неподтопляемые.

По степени морозоопасности, определенной  расчётным методом п.4.14-4.15 СП 47.13330-12 грунты ИГЭ № 2 и 3 характеризуются как слабопучинистые.

Исследуемая территория не является карстоопасной для строительства – таб.В.1, СП 116. 13330.2012, а также  согласно карте карстопроявлений на территории СССР и схеме карстовых областей и районов Европейской части СССР, Урала и Кавказа справочника по инженерной геологии (Руководство по инженерно-геологическим изысканиям и проектированию в карстовых районах СССР, ПНИИС, М, 1995), СП 11-105-97, часть II,  возникновение карстовых провалов земной поверхности невозможно (из-за отсутствия растворимых горных пород или благодаря защитной покрывающей толще нерастворимых водонепроницаемых пород.

Район работ, в соответствии с СП 14.13330. 2014 и  СНиП II-7-81*, не относится к сейсми-чески опасным. Интенсивность сейсмических воздействий, определенная на основе карт общего сейсмического районирования территории Российской Федерации – ОСР-97, составляет:

- до 5 баллов при 90 % и 95 % вероятности не превышения в течение 50 лет;

- 6 баллов при 99 % вероятности не превышения в течение 50 лет (СП 14 13330.2011 при-ложение Б).

Согласно таблицы 1* СНиП II-7-81  грунты рассматриваемой территории  по сейсмическим свойствам ИГЭ № 2 относятся к III категории, грунты ИГЭ № 3 относятся ко II категории.

6.6. Почвенные условия

Для оценки санитарно-эпидемиологического состояния почв рекультивируемого объекта с территории был проведен отбор почвы на химический и микробиологический анализ.

Для оценки экологического состояния почв и грунтов с учетом специфики ожидаемой техногенной нагрузки использован микроэлементный состав. При изучении микроэлементного состава учитывались ГН 2.1.7.2511-09 «Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) химических веществ в почве», ГН 2.1.7.2041-06 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве», в соответствии с требованиями которых рассматривалось содержание в почвенном субстрате элементов 1-3 классов экологической опасности и элементов, определяющих ожидаемую специфику химической нагрузки.

Пробы на микроэлементный состав были отобраны с прилегающей территории к свалке из верхнего горизонта почвы (0 – 30 см) в количестве 4 проб (Приложение Е). Отбор почвенных проб и их количество производилось согласно ГОСТ 17.4.3.01-83, номенклатура показателей определялась согласно СП 47.13330.2012.

Лабораторные исследования почвы проводились аккредитованным испытательным лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в УР». Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510616  действителен до 29.08.2018 г.

Общий уровень экологической нагрузки оценивался по суммарному показателю загрязнения – Zс, рассчитанному с учетом содержания в почве тяжелых металлов.

Суммарный показатель химического загрязнения (Zс) характеризует степень химического загрязнения почв и грунтов обследуемых территорий вредными веществами различных классов опасности и определяется как сумма коэффициентов концентрации отдельных компонентов загрязнения по формуле:

Zc=Kc1+...+Kci+...+Kcn-(n-1),

где n - число определяемых компонентов,

Ксi - коэффициент концентрации i-го загрязняющего компонента, равный кратности превышения содержания данного компонента над фоновым значением.

Таблица 6.6.1

Количественный анализ загрязнения почвы

| Элемент | ПДК (ОДК) по ГН 2.1.7.25.11-09 и ГН 2.1.7.2041-06 | Фоновое содержание (средний полосы РФ), мг[10] | Фоновое содержание (региональный фон), мг[28] | Среднее содержание, мг | Коэффициент концентрации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zn | 220 | 45 | 39 | 103,00 | 2,641 |
| Cd | 2,0 | 0,12 | - | 0,228 | 1,900 |
| Pb | 130 | 15 | 26 | 12,125 | 0,466 |
| Hg | 2,1 | 0,10 | - | 0,039 | 0,390 |
| Сu | 132 | 15 | 15 | 31,80 | 2,120 |
| Ni | 80 | 30 | 30 | 64,58 | 2,152 |
| As | 10,0 | 2,2 | 2,3 | 5,725 | 2,489 |
| Суммарный показатель химического загрязнения Zc = 12,158– (7 – 1) = 6,158<16 |  |  |  |  | 12,158 |

Оценка степени опасности загрязнения почв по показателю Zс проводился по оценочной шкале, приведенной в таблице 6.6.2

Таблица 6.6.2

| Категория загрязнения почв | Величина Zс | Изменения показателей здоровья населения в очагах загрязнения |
| --- | --- | --- |
| Допустимая | Менее 16 | Наиболее низкий уровень заболеваемости детей и минимальная частота встречаемости функциональных отклонений |
| Умеренно опасная | 16-32 | Увеличение общей заболеваемости |
| Опасная | 32-128 | Увеличение общей заболеваемости, числа часто болеющих детей, детей с хроническими заболеваниями, нарушениями функционального состояния сердечно-сосудистой системы |
| Чрезвычайно опасная | Более 128 | Увеличение заболеваемости детского населения, нарушение репродуктивной функции женщин (увеличение токсикоза беременности, числа преждевременных родов, мертворождаемости, гипотрофий новорожденных) |

В соответствии с проведенным расчетом суммарный показатель загрязнения (Zс) составляет менее 16 единиц, т.е. ниже допустимого уровня. Категория загрязнения почв – «допустимая» (МУ 2.1.7.730-99), это говорит о том, что почвенное загрязнение за границей земельного участка под свалкой ТБО отсутствует.

В исследованных образцах почвы – почва № 1,3,4 бактериологические показатели находятся в пределах гигиенических нормативов, паразиты не обнаружены.

В пробе № 2 обнаружен Индекс БГКП (Бактерии группы кишечной палочки).

Во всех пробах содержание нефтепродуктов в почвенном субстрате достаточно низкое, меньше 0,289 мг/г. В точке № 4 существует превышение по Никелю. В остальных точках содержание всех исследуемых элементов в пробах не превышает предельно-допустимых концентраций.

Во всех пробах содержание бенз(а)пирена в почве достаточно низкое, меньше 0,005 мг/г. Содержание всех исследуемых элементов в пробах не превышает ПДК, установленное ГН 2.1.7.2041-06, которое составляет - 0,02 мг/г

Таким образом, состояние почв, рекультивируемой свалки в точках № 1,3,4 согласно требованиям СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы» по степени эпидемической опасности относиться к категории «чистая» В точке № 2- «опасная».

6.7. Растительные условия

В пределах исследуемой площадки развиты дерново-слабоподзолистые суглинистые. Мощность почвенно-растительного слоя составляет 0,1-0,3 м.

По флористическому районированию вся территория Удмуртии входит в Бореальную область Голарктического царства. В современной флоре на территории изысканий выявлено 148 видов сосудистых растений (Приложение Ж), относящихся к 40 семействам. Видовое богатство исследованной территории является не высоким, что обусловлено спецификой расположения территории исследования. Следует отметить, что численность видов кратно уменьшится, если брать непосредственно территорию свалки ТБО. Разнообразие вносит санитарно-защитная зона объекта.

Основу флоры составляют цветковые растения, среди которых преобладают двудольные растения. Сосудистые споровые и хвойные растения в сумме составляют 4 % от общего количества видов. По таксономическому спектру рассматриваемая флора проявляет зональные черты. В таксономическом отношении преобладающими семействами являются сложноцветные, гвоздичные, бобовые, розоцветные, злаковые и крестоцветные, что несколько отличает исследованную флору от флоры Удмуртии в целом. Доминирование семейств, занимающих в таксономическом спектре флоры Удмуртии положение ниже четвертого места, обусловлено в первую очередь низким разнообразием естественных биотопов, входящих в территорию исследования и наличием больших площадей антропогенно измененных территорий: территория свалки, лесозащитные полосы, территория кладбища, пустошные или залежные земли. При этом все представленные семейства входят в десятку лидирующих семейств флоры Удмуртии. Поэтому, в целом, можно сделать вывод, что флора места расположения свалки имеет черты природных флор бореально-умеренного типа.

Территория изыскания представляет собой площадку, которая на 75 % покрыта мусором. На оставшейся площади отмечены представители травяно-кустарничкового яруса: земляника лесная, лапчатка серебристая, медуница неясная, копытень европейский, фиалка холмовая. В кустарниковом ярусе отмечается лещина обыкновенная, рябина обыкновенная.

В северо-западной и северной части территория изыскания располагается лесной массив, представленный  сосняком с примесью осины, березы повислой. С юго-восточной  стороны располагаются залежные земли, зарастающие молодняком осины.

Южнее полигона располагается автомобильная дорога – старый Ижевский тракт. Лесозащитная полоса в ширину составляет 30 метров, вдоль обочины представлена кустарниковыми ивами, затем ряд тополей и многорядная полоса сосны обыкновенной, здесь сосна обыкновенная достигает высоты 20-25 м, образуя один древесный ярус, кустарниковый ярус представлен караганой древовидной или желтой акацией. Травянистый ярус также беден, общее проективное покрытие не превышает 30-40%, здесь отмечены земляника лесная, осоки пальчатая, корневищная, мятлик луговой, тимофеевка луговая, сныть обыкновенная, фиалка собачья.

Частью санитарно-защитной зоны является территория кладбища. Кладбище действующее. На его территории отмечены отдельно стоящие деревья осины, тополя, вяза, черемухи. По периферии кладбища, до лесозащитной полосы автодороги открытые травянистые участки, местами заросшие кустарником розы майской.

6.8. Животный мир

Фауна позвоночных животных района свалки ТБО представлена восьмьюдесятью видами наземных позвоночных животных четырех классов: земноводные, пресмыкающиеся, птицы и млекопитающие. Данное разнообразие составляет 20 % от числа позвоночных, обитающих в Удмуртии.

Герпетофауна (фауна земноводных и пресмыкающихся) рассматриваемой территории представлена семью видами: 4 вида амфибий и 3 вида рептилий (Приложение И), что составляет около 39 % всего разнообразия герпетофауны Удмуртии.

В зональном аспекте герпетофауна рассматриваемой площади состоит из широко распространенных в настоящее время и характерных для зоны лесов видов. Все они обычны на территории Удмуртии, редких и нуждающихся в охране земноводных и пресмыкающихся не обнаружено.

Орнитофауна территории изысканий, включая площадь СЗЗ, представлена здесь пятьюдесятью семью видами птиц из 23 семейств и 8 отрядов (Приложение Ф). Это составляет около 22 % от числа видов, встречающихся на территории республики.

Распределение этих видов по отрядам и семействам приводится в таблице 6.8.1.

Таблица 6.8.1.

Распределение видов птиц по отрядам и семействам

| № | Таксон | Число видов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Отряд Соколообразные |  | 5 |
| 1. | Семейство Ястребиные | 5 |
| Отряд Курообразные |  | 1 |
| 2. | Семейство Фазановые | 1 |
| Отряд Ржанкообразные |  | 1 |
| 3. | Семейство Ржанковые | 1 |
| Отряд Голубеобразные |  | 1 |
| 4. | Семейство Голубиные | 1 |
| Отряд Кукушкообразные |  | 1 |
| 5. | Семейство Кукушковые | 1 |
| Отряд Совообразные |  | 1 |
| 6. | Семейство Совиные | 1 |
| Отряд Дятлообразные |  | 2 |
| 7. | Семейство Дятловые | 2 |
| Отряд Воробьеобразные |  | 45 |
| 8. | Семейство Жаворонковые | 1 |
| 9. | Семейство Трясогузковые | 2 |
| 10. | Семейство Сорокопутовые | 1 |
| 11. | Семейство Иволговые | 1 |
| 12. | Семейство Скворцовые | 1 |
| 13. | Семейство Врановые | 5 |
| 14. | Семейство Свиристелевые | 1 |
| 15. | Семейство Славковые | 7 |
| 16. | Семейство Корольковые | 1 |
| 17. | Семейство Мухоловковые | 10 |
| 18. | Семейство Длиннохвостые синицы | 1 |
| 19. | Семейство Синицевые | 3 |
| 20. | Семейство Поползневые | 1 |
| 21. | Семейство Воробьиные | 1 |
| 22. | Семейство Вьюрковые | 8 |
| 23. | Семейство Овсянковые | 1 |
| И Т О Г О: |  | 57 |

Невысокое разнообразие фауны птиц территории объясняется небольшой площадью, охваченной изысканиями и значительной антропогенной нагрузкой, которую она испытывает: с южной стороны проходит достаточно оживленная автомобильная трасса и расположено кладбище, посещаемое людьми, с восточной находится старая свалка бытовых отходов.

Как видно из таблицы 6.8.1., основу разнообразия фауны птиц составляют Воробьеобразные птицы (45 вида, или 78,9 %), которые представлены, в основном, типичными для лесных экотопов видами. Из 15 семейств этого отряда наиболее многочислены семейства Мухоловковые (10 видов), Вьюрковые (8 видов) Славковые (7 видов) и Врановые (5 видов). Доля остальных семейств отряда в формировании биоразнообразия птиц территории сравнительно невысока – всего по 1-3 вида. Из других отрядов выделяется лишь отряд Соколообразных, из которого отмечено 5 видов птиц, 2 вида в отряде Дятлообразных, остальные отряды представлены одним видом.

Более половины видов птиц (65 %) гнездится на обследованной территории. Остальные встречающиеся здесь птицы транзитные, бывая на территории только в периоды весенне-осенних миграций и кочевок, или используют территорию исследований лишь в качестве кормодобывающей. Последний аспект характерен для врановых птиц, которых привлекает существующая свалка бытовых отходов и кладбище.

В зональном аспекте рассматриваемая орнитофауна представлена видами, характерными, в основном, для лесных видов – зяблик, синицы, зеленушка и другие. Но так же здесь встречаются птицы степных и лесостепных (перепел, полевой жаворонок, обыкновенная каменка, черноголовый чекан), и даже лесотундровых (свиристель, обыкновенная чечётка) фаунистических комплексов. Тем не менее, основа авифауны этой территории представлена лесными видами, широко распространенными и встречающимися в лесах различных типов – тетеревятник, перепелятник, канюк, вяхирь, пестрый дятел, пеночки, синицы и др. Встречаются виды более характерные для таежных зон (обыкновенный клест, снегирь, зяблик), также представители широколиственных и смешанных лесов (вертишейка, вальдшнеп, мухоловки, длиннохвостая синица и т.д.). В количественном отношении во вне гнездовое время значительна доля птиц связанных с человеком (синантропные виды) – представители семейства Врановых, большая синица, полевой воробей. Как было отмечено выше, это связано с имеющимися в непосредственной близи свалкой и кладбищем.

По характеру пребывания из всего многообразия птиц, встречающихся на территории терминала, лишь 13 видов являются оседлыми. Остальные птицы перелетные или встречаются только в период осенне-зимних кочевок (свиристель, чечетка).

Охотничья авифауна представлена тремя видами ((Приложение И), на которые из-за их редкости на обследуемой территории, а также из-за близости к городу охота не производится.

В ходе обследования территории мест массового гнездования птиц не выявлено. Редкие и исчезающие виды птиц, занесенные в Красные книги РФ и УР, здесь не отмечены.

Из класса млекопитающих эту территорию постоянно или временно используют 16 видов из 5 отрядов и 10 семейств (Приложение И). Данное разнообразие териофауны составляет около 25 % всего видового состава млекопитающих Удмуртской Республики, известного на данное время.

Как видно из таблицы 6.8.2., в систематическом отношении по разнообразию доминируют Грызуны (6 видов) и Хищные и Насекомоядные (по 4 вида). Доминирующее положение как по разнообразию видов, так, впрочем, и по численности занимают представители семейств Мышиные, Хомяковые и Землеройковые. Семейство Куньих тоже представлено тремя видами, однако они на территории достаточно редки. Таким образом, основу териофауны образуют представители отрядов Грызуны и Насекомоядные.

Таблица 6.8.2.

Распределение видов млекопитающих по отрядам и семействам

| № | Таксон | Число видов |
| --- | --- | --- |
| Отряд Насекомоядные |  | 4 |
| 1. | Семейство Ежовые | 1 |
| 2. | Семейство Землеройковые | 2 |
| 3. | Семейство Кротовые | 1 |
| Отряд Хищные |  | 4 |
| 4. | Семейство Псовые | 1 |
| 5. | Семейство Куньи | 3 |
| Отряд Парнокопытные |  | 1 |
| 7. | Семейство Оленьи | 1 |
| Отряд Грызуны |  | 6 |
| 8. | Семейство Беличьи | 1 |
| 9. | Семейство Хомяковые | 2 |
| 10. | Семейство Мышиные | 3 |
| Отряд Зайцеобразные |  | 1 |
| 11. | Семейство Зайцевые | 1 |
| И Т О Г О : |  | 16 |

Расположение района изысканий в подзоне южной тайги обусловливает обитание здесь как представителей таежной фауны (лось, заяц-беляк), так и выходцев из зоны широколиственных лесов (еж, рыжая полевка), активно проникающих в южнотаежные местообитания. Основу рассматриваемой териофауны составляют широко распространенные виды, своими местообитаниями связанные с различными типами лесов. Это белогрудый еж, бурозубки, лось, белка и др. Доля видов-убиквистов, распространение которых охватывает несколько ландшафтных зон (лисица, ласка, обыкновенная полевка и др.) составляет около трети фауны млекопитающих. В целом, териофауна имеет лесной облик. Обитание на территории серой крысы (синантропный вид) определяется расположением её в непосредственной близи с городом, а также расположением здесь территории свалки бытовых отходов.

По характеру пребывания 63 % млекопитающих района изысканий ведут оседлый образ жизни. Практически все представители – мелкие животные, которым для жизнеобеспечения достаточно небольших площадей. Шесть представителей тереофауны территории в силу особенностей питания, высокой антропогенной нагрузки и пространственной активности бывают на территории транзитно. По этой же причине численность большей части основных видов охотресурсов на территории изысканий невысока и подвержена сезонным колебаниям.

В целом же, териофауна представлена обычными широкоареальными видами млекопитающих, животный мир рассматриваемого участка имеет лесной облик, состоит из видов, широко распространенных на территории Удмуртии и смежных регионов и характерен для подобных территорий с данной степенью освоенности. Редкие и исчезающие виды млекопитающих, занесенные в Красные книги РФ и УР, здесь не обнаружены.

Из отмеченных видов позвоночных животных (Приложение И), 11 видов относятся к охотничьим видам, что составляет около четверти всей охотфауны Удмуртии. В большинстве своем они не представляют интереса для охоты по причине немногочисленности и близости данной территории к городу. В связи с последним обстоятельством и с учетом хорошей кормовой базы (наличие свалки), обыкновенная лисица представляет особую опасность в связи с участившимися случаями проявления бешенства в республике как основной её переносчик.

Выраженных путей миграций охотничьих ресурсов на территории изысканий не наблюдается.

Редкие и исчезающие виды растений, занесенные в Красную книгу Удмуртской Республики, на рассматриваемой территории отсутствуют (Приложение К).

6.9. Атмосфера и загрязненность атмосферного воздуха

Характеристика состояния воздушного бассейна в районе рекультивации объекта приведена в таблице 6.9.1.

Таблица 6.9.1

Характеристика состояния воздушного бассейна в районе строительства объекта

| № п/п | Наименование характеристик | Обозначение | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы | А | 160 |
| 2. | Коэффициент рельефа местности | F | 1 |
| 3. | Средняя температура воздуха наиболее холодного месяца | Т°, С | -13,5 |
| 4. | Средняя температура воздуха наиболее жаркого месяца | Т°, С | +19,4 |
| 5. | Коэффициент, учитывающий скорость оседания загрязняющих веществ в атмосфере: - для газообразных мелкодисперсных аэрозолей; - для твердых частиц и крупнодисперсной пыли при среднем эксплуатационном коэффициенте очистки: - не менее 90%; - от 75 до 90%; - менее 75%. | F | 1 2 2,5 3 |
| 6. | Скорость ветра, повторяемость превышения которой составляет не более 5% | U , м/с | 8,0 |
| 7. | Среднегодовая повторяемость (%) направления ветра и штилей |  |  |
|  | С |  | 6,5 |
|  | СВ |  | 3,2 |
|  | В |  | 2,7 |
|  | ЮВ |  | 7,7 |
|  | Ю |  | 10,1 |
|  | ЮЗ |  | 10,3 |
|  | З |  | 8,4 |
|  | СЗ |  | 9,7 |

В соответствии со справкой Удмуртского Республиканского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды от 18.04.2017 г. за № 01-23/556 (Приложение Л) в районе расположения рекультивируемого объекта установлены следующие значения фоновых концентраций загрязняющих веществ.

Таблица 6.9.2

Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ

| Загрязняющее вещество | Единица измерения | Сф |
| --- | --- | --- |
| Взвешенные вещества | мг/м3 | 0,229 |
| Диоксид серы | мг/м3 | 0,012 |
| Оксид углерода | мг/м3 | 3,0 |
| Диоксид азота | мг/м3 | 0,06 |
| Оксид азота | мг/м3 | 0,044 |

Фон определен без учета вклада предприятия, для которого он запрашивался.

В соответствии с методикой расчета количественных характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от полигонов твердых бытовых и промышленных отходов, АКХ им. К.Д. Памфилова 2008, состав биогаза был определен из двух точек на глубине 1 м путем отсоса биогаза и дальнейших его химических анализов по существующим утвержденным методикам. Химических состав биогаза определялся Центральной экоаналитической лабораторией АУ «Управления Минприроды УР». Протокол см. приложении М.

Таблица 6.9.3

| Наименование показателя | Результат анализы |  | ПДК (ГН 2.1.6.1338-03, ГН 2.1.6.1983-05) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Точка № 1 | Точка № 2 |  |
| Азота (IV) оксид, мг/м3 | менее 0,021 | менее 0,021 | 0,04 |
| Аммиак, мг/м3 | менее 0,02 | менее 0,02 | 0,04 |
| Бензол, мг/м3 | менее 0,2 (0) | менее 0,2 (0) | 0,1 |
| м-, п- Ксилолы, мг/м3 | менее 0,2 | менее 0,2 | 0,2 |
| Метан, мг/м3 | 17,10 | 145 | 50 |
| о- Ксилол, мг/м3 | менее 0,2 | менее 0,2 | 0,2 |
| Пыль (взвешенные частицы) | менее 0,26 (0,25) | менее 0,26 (0,25) | 0,15 |
| Сероводород, мг/м3 | 0,5 | 0,6 | 0,008 |
| Серы (IV) оксид, мг/м3 | 0,2 | 0,1 | 0,05 |
| Толуол, мг/м3 | менее 0,2 | менее 0,2 | 0,6 |
| Углерод четыреххлористый | менее 0,001 | менее 0,001 | 0,7 |
| Углерода (II) оксид, мг/м3 | 0 | 0 | 3 |
| Хлороформ, мг/м3 | менее 0,045 (0) | менее 0,045 (0) | 0,01 |
| Этилбензол, мг/м3 | менее 0,2(0) | менее 0,2(0) | 0,02 |

6.10. Радиационное воздействие

Целью проведения оценки радиационной безопасности является обеспечение соблюдения действующих нормативов и критериев по ограничению облучения населения за счёт природных и техногенных источников ионизирующего излучения в производственных и иных условиях.

Радиационное обследование включало в себя оценку гамма-фона и плотности потока радона на территории строительства объекта. Исследования проводились Центральной экоаналитической лабораторией АУ «Управления Минприроды УР».

Уровни внешнего гамма-излучения и концентрация радона на земельном участке соответствуют п. 5.3.2. СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности» (НРБ-2009) и п. 5.2.3. СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010).

С протоколом радиационного обследования земельного участка можно ознакомиться в приложении Н.

В результате проведенных обследований можно заключить, что радиационная обстановка на исследуемой территории может быть охарактеризована как благоприятная.

7. Оценка воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности

В данном разделе проводится оценка воздействия на окружающую среду в период рекультивация свалки.

7.1. Оценка воздействия объекта на атмосферный воздух

Основными задачами разработки данного раздела являются:

- уточнение состава, количества и параметров выбросов загрязняющих веществ;

- определение расположения источников выброса загрязняющих веществ и их параметров;

- определение степени влияния выбросов рассматриваемого предприятия (производства) на загрязнение атмосферы и установления  границ этого влияния, а также  влияния выбросов в населенных пунктах, находящихся в зоне влияния предприятия.

Целью настоящей работы является определение воздействия предприятия на факторы внешней среды.

7.1.1. Оценка воздействия объекта на атмосферный воздух в период рекультивации

### 7.1.1.1. Краткая характеристика технологически процессов, связанных с выделением загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период рекультивации.

Источниками загрязнения атмосферного воздуха в период рекультивации являются:

- Участок размещения отходов (Тело свалки ТБО). Источник 6001.

Основное загрязнение атмосферы на территории рассматриваемого объекта происходит в результате выбросов биогаза с тела еще не рекультивированной свалки, в результате анаэробного процесса распада органических веществ на объекте.

Таблица 7.1.1.1.1.

- Выбросы ЗВ от источника № 6001

| Загрязняющее вещество |  |
| --- | --- |
| Код | Наименование |
| 410 | Метан |
| 621 | Толуол |
| 303 | Аммиак |
| 616 | Ксилол |
| 337 | Углерода оксид |
| 301 | Азота диоксид |
| 1325 | Формальдегид |
| 627 | Этилбензол |
| 330 | Ангидрид сернистый |
| 333 | Сероводород |

- Работа дорожной техники. Источник 6002.

- Выбросы ЗВ от источника № 6002

| Загрязняющее вещество |  |
| --- | --- |
| код | наименование |
| 0301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) |
| 0328 | Углерод (Сажа) |
| 0330 | Сера диоксид-Ангидрид сернистый |
| 0337 | Углерод оксид |
| 2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый) |
| 2732 | Керосин |

- Сварочные работы. Источник 6003.

При выполнении сварочных работ атмосферный воздух загрязняется сварочным аэрозолем, в составе которого в зависимости от вида сварки, марок электродов и флюса находятся вредные для здоровья оксиды металлов, к которым относятся: оксиды железа, марганца, хрома, ванадия, вольфрама, алюминия, титана, цинка, меди, никеля и т.д., а также газообразные соединения (фтористые, оксиды углерода и азота, озон и т.д.)

Расчет выделений загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах основана на следующих методических документах:

- методике расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выделений), НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 1997 год.

- методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (Дополненное и переработанное)», НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 2012 год.

Выбросы ЗВ от источника № 6003

| Код | Название вещества |
| --- | --- |
| 0123 | Железа оксид |
| 0143 | Марганец и его соединения |
| 0342 | Фториды газообразные |

7.2. Оценка шумового воздействия размещаемого объекта

В ходе рекультивации полигона ТБО из вредных физических воздействий на объекте будет присутствовать только шумовое. Источниками шумового загрязнения будет являться двигатели автотранспорта и спецтехники при проведении технического этапа рекультивации.

Основные источники воздействия на шумовой режим будут оказывать строительные машины. На рассматриваемом участке повысятся уровни шумового и вибрационного полей в результате функционирования используемых при рекультивации строительных машин, вспомогательных механизмов и транспортных средств.

Существенными особенностями рассматриваемых источников шума являются следующие: во-первых, они работают на открытом пространстве с постоянным перемещением по территории строительного объекта; во-вторых, каждая единица техники может работать в различных эксплуатационных режимах (холостой ход, переменная нагрузка на рабочий орган), что обуславливает непостоянный характер, излучаемого в окружающую среду при ее работе шума. Таким образом, как ближнее, так и дальнее звуковое поле при работе строительной техники будет характеризоваться непостоянными во времени уровнями звукового давления (уровнями звука).

Спецификация оборудования и максимальные уровни звука, возникающие при работе этого оборудования, приведены в таблице 7.2.1.

Данные определены согласно:

«Методических рекомендаций по охране окружающей среды при строительстве и реконструкции автомобильных дорог», М, 1999 г..;

Каталога источников шума и средств защиты, Воронеж, 2004 г.

Таблица 7.2.1.

Состав, количество и шумовые характеристики используемых при рекультивации машин и механизмов.

| №№ п/п | Наименование машин и механизмов | Марка механизма | Количество | Уровень шума, дБа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т | КамАз | 9 | 85 |
|  | Бульдозер 96 кВт | Б-100 | 2 | 87 |
|  | Компрессор передвижной с ДВС | АВАС А39/90 | 1 | 78 |
|  | Кран автомобильный г. п. 10 т | 10 т | 1 | 85 |
|  | Машина бурильно-крановая | БМ-205Д | 1 | 85 |
|  | Машина поливомоечная | КО-806-20 | 1 | 85 |
|  | Трубоукладчик грузоподъёмностью 12,5 т | ТГ-124А | 1 | 85 |
|  | Экскаватор-планировщик | EW-25-M | 1 | 90 |
|  | Экскаватор одноковшовый емкостью ковша 1,0 м3 | ЭО-4125 | 2 | 90 |
|  | Экскаватор одноковшовый на гусеничном ходу емкостью 0,65 м3 | ЭО-4112 | 1 | 90 |

Строительство будет осуществляться в несколько этапов с использованием на каждом этапе определенного типа техники. Одновременно будут работать 3 единицы техники Экскаватор (90 дБа) и автосамосвал – 2 шт (85 дБа), в это время шум от стройплощадки будет максимальным. Поэтому расчет шума при проведении строительных работ будет выполнен для данных 3 единиц техники.

Работы по строительству проектируемого объекта будут сопровождаться шумом, который распространяется по прилегающей к участку строительства территории. Общий шум на фасадах ближайших к участку производства работ жилых зданий, будет состоять из вкладов от многих источников, как расположенных на стройплощадке (строительные и транспортные машины и механизмы и т.д.), так и находящихся за ее пределами (шум, создаваемый автомобильным транспортом, который движется по расположенным рядом со стройплощадкой проездам).

Все работы ведутся строго в дневное время (с 7.00 до 23.00).

Суммарный уровень звуковой мощности, создаваемый при одновременной работе строительной техники (источников шума) определяем по формуле (19) СНиП 23-03-2003:

где Lсум – суммарный уровень звуковой мощности; Li – уровень звуковой мощности, создаваемый i-м источником (строительная машина или автомобиль).

- Lсум = 92,13 дБА

Согласно действующей нормативной документации (СН 2.2.4/2 1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки») уровни звукового давления в октавных полосах частот, создаваемые всеми источниками на селитебной территории не должны превышать значений, указанных в таблице 7.2.2.

Таблица 7.2.2

Допустимые уровни звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука проникающего шума на прилегающей территории

| Назначение помещений или территории | Время суток | Уровни звукового давления, дБ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц |  |  |  |  |  |  |  |  | Эквивалентные уровни звука LАэкв, дБА | Макси-мальные уровни звука LА макс, дБА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |  |
| Территории, непосредственно прилегающие: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| к жилым домам и учебным заведениям* | с 7.00 до 23.00 | 90 | 75 | 66 | 59 | 54 | 50 | 47 | 45 | 44 | 55 | 70 |
|  | с 23.00 до 7.00 | 83 | 67 | 57 | 49 | 44 | 40 | 37 | 35 | 33 | 45 | 60 |

Примечание:* – в 2 м от ограждающих конструкций (см. п. 9 табл. 3 из СН 2.2.4/2.1.8.562-96).

При расчете уровней звукового давления, создаваемых на жилых зданиях строительная площадка принимается как однородный источник шума. Акустический центр строительной площадки принимается в ее геометрическом центре.

7.3. Оценка воздействия объекта на состояние водного бассейна.

Водопотребление и водоотведение

При проведении работ по рекультивации для хозбытовых нужд будет использоваться привозная вода.

Источником водоснабжения для пожаротушения при проведении работ по рекультивации будет запас воды, хранящейся в передвижной цистерне 8 м3. Тушение пожара может производиться с помощью пожарных машин.

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды:

По расчету, представленному в разделе 6 – Проект организации строительства (1806-ПОС), глава 9.1 – Потребность в кадрах, всего на объекте работает 5 человек, из них: административно-технический персонал – 2 чел; рабочие – 3 чел.;

Рекультивация будет производиться в течение 4 месяцев.

Количество рабочих дней в – 82.

Количество смен в сутки – 1.

12 л – норма расхода воды в сутки на нужды административно-хозяйственного персонала  (СП 30.13330.2012, Приложение 3, п. 12).

25 л – норма расхода воды в сутки на нужды рабочего (СП 30.13330.2012, Приложение 3, п.31).

Расход воды на нужды административно-технического персонала:

0,01221 = 0,024 м3/сут. = 0,003 м3/час;

0,0122182 = 1,97 м3 за 4 месяца.

Расход воды на нужды рабочих:

0,02531 = 0,075 м3/сут. = 0,009 м3/час;

0,0253182 = 6,15 м3 за 4 месяца.

Водопотребление хозяйственно-питьевые нужды работников: 8,12 м3 за 4 месяца. Водоотведение в период проведения работ по рекультивации будет осуществляться в выгребную яму. Объем водоотведение составит 8,12 м3 за 4 месяца. Содержимое биотуалета будет вывозиться спецмашинами на очистные сооружения.

- Отведение поверхностных вод от участка

В соответствии с п.1.12 литературы [1] по границам участка для защиты поверхностного стока запроектированы две водоотводные канавы

Стекающие с водосборной площади воды будут попадать в канаву, и отводиться за пределы рекультивируемого участка без возможности просачивания и контакта с отходами.

- Сбор и отвод фильтрата

Для отвода фильтрата предусмотрена система, состоящая из дренажной траншеи, засыпанной гравием. В основании траншеи укладываются трубы перфорированные марки «Перфокор-II» с фильтром диаметром 160 мм по ТУ 2248-004-73011750-2007.Участок от траншеи до емкости – из неперфорированных труб марки «Корсис» диаметром 200 мм. Весь объем фильтрата будет поступать в аккумулирующие емкости, устанавливаемые под землей.

7.4. Оценка воздействия объекта на состояние почвы

Основным воздействием на состояние почвы при проведении процесса рекультивации является загрязнение почв автотранспортом доставляющим грунт на объект. Это связано с выбросами выхлопных газов и последующим оседанием загрязняющих веществ в почве.

7.5. Оценка воздействия объекта на состояние растительного и животного мира

Основными видами воздействия на состояния растительного и животного мира при проведении рекультивации свалки будут являться:

- шумовые, вибрационные виды воздействия при выполнении технического этапа рекультвации;

- загрязнение компонентов среды взвешенными веществами и т.п.

Основным источником химического загрязнения будут выхлопные газы от транспорта, содержащие оксиды и диоксиды азота, углерода, бенз(а)пирен.

Период естественного полураспада оксидов и диоксидов ограничивается несколькими часами, бенз(а)пирена – несколькими сутками. Учитывая вышеизложенное, можно сформулировать вывод, что большая часть загрязнителей относительно быстро нейтрализуется и не будет оказывать негативное влияние на животных. Опасность могут представлять лишь тяжелые металлы, являющиеся загрязнителями пролонгированного действия. Высокая концентрация тяжелых металлов в среде обитания пагубно влияет на рождаемость и сохранность потомства. Однако накопление тяжелых металлов в среде обитания выше предельно допустимых концентраций маловероятно.

Основными факторами воздействия на объекты животного мира при рекультивации являются сокращение и трансформация местообитаний, беспокойство.

Трансформация местообитаний может выражаться как в количественном (уничтожение растительности), так и в качественном их изменении (изменение структуры и свойств фито- и зооценозов).

Транспортно-техногенные шумы от техники, работающей на объекте, могут являться фактором беспокойства для животных, обитающих в окрестностях объекта. Действие данного фактора на объекты животного мира наиболее существенны в гнездовый период, период вскармливания птенцов, линьки и сезонных миграций. Под влиянием шума часть животных и птиц покинет привычные места обитания, расположенные в ареале шумового воздействия, то есть произойдет, очевидно, временное (на период адаптации) снижение численности и видовое обеднение территориального ареала. Фактор беспокойства может сопровождаться частым вспугиванием животных. Действие данного фактора на субъекты животного мира ограничено сроками работ по технологической рекультивации.

7.6. Оценка воздействия объекта при обращении с отходами

7.6.1. Оценка воздействия объекта при обращении с отходами в период рекультивации

7.6.1.1. Сведения об отходах, образующихся в период рекультивации

Образование отходов производства и потребления при рекультивации обусловлено основными  видами  земляных работ.

Ремонт спецтехники, задействуемой в период рекультивации, осуществляется подрядными организациями самостоятельно в специализируемых авторемонтных мастерских, по договорам. В связи с этим, отходы, образующиеся при ремонте автотранспорта в период строительстве не нормируются.

Основными видами отходов в период рекультивации объекта будут являться:

- Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный);

- Отходы (осадки) из выгребных ям;

- Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме;

- Лом и отходы изделий из полипропилена незагрязненные (кроме тары).

- Шлак сварочный;

- Остатки и огарки стальных сварочных электродов;

- Отходы (остатки) песчано-гравийной смеси при строительных, ремонтных работах;

7.6.1.2. Складирование (накопление отходов) и периодичность их вывоза

Согласно требованиям СанПиН 2.1.7.1322-03, принимаются следующие основные способы складирования отходов производства и потребления на период строительства объекта:

- отходы IV класса опасности накапливаются в металлические контейнеры с крышкой на площадке с твердым покрытием и по мере накопления вывозятся на полигон внесенный ГРОРО;

- практически неопасные отходы (отходы V класса опасности согласно приказа Министерства природных ресурсов РФ от 15 июня 2001г. №511) могут накапливаться навалом на открытой площадке с твердым покрытием, однако также будут вывозятся на полигон внесенный ГРОРО.

Сведения о местах накопления складирования в период строительства  представлены в таблице 7.6.1.2.1:

Таблица 7.6.1.2.1

Складирование (накопление отходов) и периодичность их вывоза в период строительства

| № п/п | Наименование отходов | Код по ФККО | Класс опасности | Место образования отходов | Периодичность образования отходов | Способ удаления, складирования отходов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный | 7 33 100 01 72 4 | 4 | Строительная площадка | По мере накопления | Временное накопление в металлических контейнерах |
| 2 | Отходы (осадки) из выгребных ям | 7 32 100 01 30 4 | 4 | Биотуалет | По мере накопления | Временное накопление в металлических контейнерах. |
| 3 | Шлак сварочный | 9 19 100 02 20 4 | 4 | Строительная площадка | Период строительства | Временное накопление в металлических контейнерах |
| 4 | Отходы (остатки) песчано-гравийной смеси при строительных, ремонтных работах | 8 90 000 02 49 4 | 4 | Строительная площадка | По мере накопления | Открытая площадка |
| 5 | Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме | 8 22 201 01 21 5 | 5 | Строительная площадка | Период строительства | Временное накопление в металлических контейнерах |
| 6 | Лом и отходы изделий из полипропилена незагрязненные (кроме тары) | 4 34 120 03 51 5 | 5 | Строительная площадка | Период строительства | Временное накопление в металлических контейнерах |
| 7 | Остатки и огарки стальных сварочных электродов | 9 19 100 01 20 5 | 5 | Строительная площадка | Период строительства | Временное накопление в металлических контейнерах |

8. Меры по предотвращению и / или снижению возможного негативного воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности.

8.1. Меры по предотвращению и / или снижению возможного негативного воздействия на атмосферный воздух в период рекультивации

Мероприятия по охране атмосферного воздуха  в период рекультивации свалки должны включать в себя:

- поддержание техники, автотранспорта и механизмов в исправном состоянии за счет проведения в установленное время техосмотра, техобслуживания и планово-предупредительного ремонта;

- запрещение эксплуатации техники и транспорта с неисправными или не отрегулированными двигателями и на несоответствующем стандартам топливе;

- недопущение скопления строительной, дорожной техники  и автотранспорта на ограниченной территории;

- недопущение работы техники на холостом ходу на длительное время;

- при наступлении неблагоприятных метеорологических условий работы, осуществляемые с использованием техники, работающей в нагрузочном режиме, должны быть временно приостановлены (по распоряжению администрации города), при этом двигатели техники должны быть заглушены.

8.2. Меры по предотвращению и / или снижению возможного негативного воздействия по охране растительного и животного мира.

Проектной документацией предусмотрены природоохранные мероприятия, защищающие объекты окружающей среды, в том числе представителей растительного и животного мира от негативного воздействия.

В плане сохранения благоприятной экологической ситуации и предотвращения загрязнения компонентов окружающей среды одним из наиболее важных мероприятий при реализации проектных мероприятий по рекультивации свалки является сохранение целостности лесных массивов за пределами площадки объекта (играют крайне важную противоэрозионную водоохранно-защитную роль).

В целях снижения неблагоприятных факторов на популяции животных проектной документацией  предусмотрена локализация деятельности в пределах производственной площадки, имеющей специальные ограждения, предотвращающие появление на территории диких животных.

Запрещается применение технологий и механизмов, которые могут вызвать массовую гибель животных. Также необходимо обеспечить контроль за сохранностью звукоизоляции двигателей строительной и транспортной техники, своевременную регулировку механизмов, устранение люфтов и других неисправностей  работающих машин.

При соблюдении технологических требований при производстве работ, при выполнении природоохранных норм, правил и природоохранных мероприятий в период рекультивации изменения растительности и животного мира останутся в пределах фоновых показателей.

8.3. Меры по предотвращению и / или снижению возможного негативного воздействия по охране почвы

Для предотвращения загрязнения почвы на объекте рекультивации, а также на прилегающих участках необходимо:

- Четко соблюдать границы участка рекультивации.

- Правоведение мониторинга состояния почв.

8.4. Меры по предотвращению и / или снижению возможного негативного воздействия при обращении с отходами

В целях создания благоприятной экологической обстановки на участке рекультивации проектом предусматриваются следующие мероприятия:

- складирование отходов, строительных материалов и конструкций на специально отведенных участках в специальных контейнерах;

- запрещение сжигания отходов, остатков материалов и др. строительного мусора;

- транспортировка и хранение порошкообразных материалов в специальных бункерах и таре;

- запрещение проведения ремонтных и заправочных работ на территории объекта;

- организация места на строительной площадке для установки контейнеров для накопления отходов строительного производства;

- своевременный вывоз строительного мусора на утилизацию организациям, имеющим соответствующие лицензии;

8.5. Меры по предотвращению и / или снижению возможного негативного воздействия по охране поверхностных и подземных вод.

При проведении рекультивационных работ предусматриваются следующие мероприятия:

- заправку ремонта дорожно-строительной техники необходимо производить  в местах ее дислокации;

- дорожные машины и строительная техника должны находиться на объекте только на протяжении периода производства соответствующих работ. Исключается хранение на  землях отвода под строительство неиспользуемых, подлежащих ремонту в стационарных условиях машин или их частей и агрегатов.

- проведение наблюдений за поверхностными и подземными водами в рамках производственного экологического мониторинга.

Подстилающими породами под объектом рекультивации служат глины с коэффициентом фильтрации <0,001 м/сут. В связи с этим, при возможном образовании свалочного фильтрата, загрязнение им подземных вод практически исключено.

8.6. Меры по предотвращению и / или снижению возможного негативного воздействия от шумового загрязнения.

Для снижения акустического воздействия при проведении рекультвационных работ  предусматриваются следующие мероприятия:

- работы, характеризующиеся высоким уровнем шума (применение строительных машин и механизмов, передвижение транспортных средств по участку ), производить только в дневное время суток (с 7 до 23 ч). Не допускается организация площадок отстоя техники близи жилых зданий, соседствующих с территорией строительства, расположенных вблизи участка строительства;

- звукоизолировать двигатели строительных и дорожных машин. Для звукоизоляции целесообразно применять защитные кожухи и капоты с многослойными покрытиями, применением резины, поролона и т.п. За счет применения изоляционных покрытий и приклейки виброизолирующих матов и войлока шум можно снизить на 5-10 дБА;

- для звукоизоляции локальных источников шума следует использовать шумозащитные экраны, завесы, палатки. Дополнительное снижение шума достигается герметизацией отверстий в противошумных покрытиях и кожухах;

- применение, по возможности, технических средств борьбы с шумом (использование технологических процессов с меньшим шумообразованием (оборудование с электроприводом) и др.).

9. Выявленные при проведении оценки неопределенности в определении воздействий намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду

Неопределенности в определении воздействий намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду не выявлены.

10. Краткое содержание программ мониторинга и послепроектного анализа.

В систему экологического мониторинга входят наблюдения за состоянием компонентов окружающей среды и наблюдения за источниками и факторами антропогенного воздействия.

В состав программы экологического мониторинга за рекультивированным объектом должны входить наблюдения за состоянием загрязнения подземных вод, почв, воздуха.

Программа работ по мониторингу по рекультивированному объекту составлялась в соответствии с ФЗ «Об охране окружающей среды» (2002 с изм. 27.12.2009), Постановлением правительства РФ «Об организации и осуществлении государственного мониторинга окружающей среды» (№177 от 31.03.2003), с учетом нормативных положений СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства», пп.4.89-4.93 и требований СанПиН 2.1.7.1287-03 (с доп.от 25.04.2007).

Согласно указанным документам мониторинг экологического состояния окружающей среды проводится в целях контроля состояния окружающей среды для оценки и прогноза изменений под влиянием хозяйственной деятельности.

При ведении мониторинга решаются следующие задачи:

    - Организация и проведение наблюдений за количественными и качественными показателями, характеризующими состояние окружающей среды, в том числе в районах расположения источников антропогенного воздействия;

    - Своевременное выявление и прогноз развития негативных процессов, влияющих на состояние окружающей среды, выработка рекомендаций по предотвращению вредных воздействий на нее;

    - Информационное обеспечение производства для принятия решений, направленных на минимизацию экологического ущерба от хозяйственной деятельности.

    - Согласно выше указанным документам система экологического мониторинга предполагает стационарные наблюдения, включающие систематическую регистрацию состояния компонентов природной среды.

Экологический мониторинг – система наблюдений за состоянием окружающей среды под воздействием природных и антропогенных факторов. Объекты наблюдений в программах экологического мониторинга:

    - атмосферный воздух;

    - природные воды (подземные);

    - почвенный покров;

Система мониторинга состояния атмосферного воздуха должна включать постоянное наблюдение за состоянием воздушной среды. В этих целях необходимо производить анализы проб атмосферного воздуха не только над отработанными картами, но и на границе санитарно-защитной зоны объекта на содержание соединений, характеризующих процесс биохимического разложения отходов и представляющих наибольшую опасность.

Система производственного контроля должна включать устройства и сооружения по контролю состояния атмосферного воздуха в зоне возможного влияния объекта.

Контрольные точки по проведению замеров по сторонам света определяются  с учетом розы ветров. А так же одна точка для отбора проб атмосферного воздуха будет на теле свалки.

Отбор проб проводится на площадке с непылящим покрытием, открытой линией горизонта, исключающей неровности рельефа и дополнительные источники загрязнения.

Уровень загрязнения атмосферы оценивается по показателям, характеризующим процесс биохимического разложения отходов и представляющих наибольшую санитарно-токсикологическую опасность. Перечень показателей устанавливается в соответствии с СП 2.1.7.1038-01, «Инструкцией по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов». Обычно при анализе проб атмосферного воздуха определяют содержание метана, сероводорода, аммиака, окиси углерода, бензола, трихлорметана, четыреххлористого углерода, хлорбензола.

В случае установления загрязнения атмосферного воздуха выше ПДК на границе санитарно-защитной зоны и выше ПДК в рабочей зоне должны быть приняты соответствующие меры, учитывающие характер и уровень загрязнения.

Периодичность проведения наблюдений за атмосферным воздухом представлена в программе мониторинга (Приложение П).

Мониторинг поверхностных и подземных вод осуществляется с целью оценки влияния фильтрационных вод объекта на состояние природных водных объектов, оценки миграции загрязнения в водотоках.

Для мониторинга подземных вод закладываются 2 скважины.

Одна скважина закладывается выше объекта по потоку грунтовых вод с целью отбора проб воды, на которую отсутствует влияние фильтрата со свалки.

Пробы вод из контрольных скважин, заложенных выше объекта по течению грунтовых вод, характеризуют их исходное состояние. Ниже объекта по течению грунтовых вод (на расстоянии 50-100м, если нет опасности загрязнения грунтовых вод за счет других источников) закладывается еще одна скважина для отбора проб воды, учитывающих влияние объекта. Конструкция скважины должна обеспечивать защиту грунтовых вод от попаданий в них случайных загрязнений, возможности водоотлива и откачки, а также удобство взятия проб воды.

В отобранных пробах определяется содержание аммиака, нитритов, нитратов, гидрокарбонатов, кальция, хлоридов железа, сульфатов, лития, ХПК, БПК, органического углерода, рН, магния, кадмия, хрома, цианидов, свинца, ртути, мышьяка, меди, бария, сухого остатка и др. Также отобранные пробы исследуются на гельминтологические, бактериологические показатели.

Если в пробах, отобранных ниже по потоку, устанавливается значительное увеличение концентраций определяемых веществ по сравнению с контрольным, необходимо, по согласованию с контролирующими органами, расширить объем определяемых показателей, а в случаях, если содержание определяемых веществ превысит ПДК, необходимо принять меры по ограничению поступления загрязняющих веществ в грунтовые воды до уровня ПДК.

Ниже объекта на водоотводной канаве также проектируется одна точка отбора проб талых и дождевых вод. Отобранная проба исследуется на гельминтологические, бактериологические, санитарно-химические показатели. Если в пробах воды, отобранных ниже по потоку поверхностных вод, устанавливается значительное увеличение концентраций определяемых показателей по сравнению с контролем, необходимо по согласованию с контролирующими органами расширить объем определяемых показателей, а в случаях, если содержание определяемых веществ превышает ПДК, необходимо принять меры по предотвращению поступления загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты до уровня ПДК.

Почвенно-геохимический мониторинг проводится с целью контроля за физико-химическим и санитарно-гигиеническим состоянием почвенного покрова в зоне возможного влияния объекта. Реализация почвенно-геохимического мониторинга осуществляется с использованием оценочных критериев и методик, рекомендованных СанПиН 2.1.7.1287-03.

В число контролируемых показателей входят:

- санитарно-гигиенические показатели согласно п. 4.1, табл.2 СанПиН 2.1.7.1287-03 (с доп.от 25.04.2007);

- стандартные химические показатели в соответствии с требованиями пп.4.7 и 6.4 СанПиН 2.1.7.1287-03 (с доп.от 25.04.2007).

Система мониторинга должна включать постоянное наблюдение за состоянием почвы в зоне возможного влияния объекта. С этой целью контролируют качество почвы и растений на содержание экзогенных химических веществ (ЭХВ), которые не должны превышать ПДК в почве и, соответственно, остаточные количества вредных ЭХВ в растительной товарной массе не должны быть выше допустимых пределов. В числе контролируемых рассматриваются санитарно-гигиенические и стандартные химические показатели. Исследования по оценке качества почвы и грунтов должны проводится в лабораториях, аккредитованных в установленном порядке. Санитарно-эпидемиологические показатели контролируются ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике».

С этой целью качество почвы контролируется по химическим, микробиологическим, радиологическим показателям. Из химических показателей исследуется содержание тяжелых металлов, нитритов, нитратов, гидрокарбонатов, органического углерода, рН, цианидов, свинца, ртути, мышьяка. В качестве микробиологических показателей исследуются: общее бактериальное число, колититр, титр протея, яйца гельминтов.

Мониторинг почвенного покрова проводят 1 раз в год, в летний период, характеризующийся максимальной интенсивностью физико-химических процессов в почвенном покрове.

11. Обоснование выбора варианта намечаемой хозяйственной и иной деятельности.

Альтернативные варианты при проведении оценки воздействия на окружающую среду не рассматриваются, в связи с тем, что объект определен на основании  технического задания, выданного МУП  г. Сарапула «Ритуальные услуги» в рамках заключенного договора № б/н от 30.12.2016 г. МУП  г. Сарапула «Ритуальные услуги» и ООО «АПРИТ» на проектно-изыскательские работы на рекультивацию объекта

Комплексная оценка воздействия рекультивируемой свалки  позволила сделать вывод о минимальном локальном  влияние объекта на окружающую среду при полном соблюдении природоохранных мероприятий предложенных в проекте.

12. Материалы общественных обсуждений, проводимых при проведении исследований и подготовке материалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности

Информация о проведении первого этапа общественных обсуждений, в соответствии с Положением об оценке воздействия на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденного приказом Госкомэкологии Российской Федерации № 372 от 16.05.2000 г., была опубликована в официальных печатных изданиях:

- публикация в официальном издании органов исполнительной власти МО УР - «Красное Прикамье».

- публикация в официальном издании органов исполнительной власти УР - «Удмуртская правда»;

- публикация в официальном издании федеральных органов исполнительной власти (для объектов экспертизы федерального уровня) – «Вестник государственной регистрации».

На общественных обсуждениях присутствовали 14 участников. Замечаний и предложений от граждан и общественных организаций не поступало.

13. Резюме нетехнического характера

Заказчиком оценки воздействия на окружающую среду является: МУП  г. Сарапула «Ритуальные услуги». Название объекта: «Рекультивация земель, нарушенных при складировании, захоронении промышленных, бытовых и иных отходов по адресу: г. Сарапул, Старый Ижевский тракт, полигон ТБО».

Целью настоящей работы является выполнение предварительной оценки влияния намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую природную среду, исходя из ее потенциальной экологической опасности, связанной с социальными и экономическими последствиями при рекультивации свалки твердых бытовых отходов г. Сарапула Удмуртской Республики.

Объектом рекультивации является свалка, расположенная по адресу :г. Сарапул, Старый Ижевский тракт, полигон ТБО. Существующий объект, расположенный по адресу: г Сарапул, старый Ижевский тракт, полигон ТБО, отсутствует  в Государственном реестре объектов размещения отходов (далее ГРОРО), согласно требованию Приказа Минприроды России от 30.09.2011 N 792, а в соответствии с пунктом 7 ст. 12 Федерального закона от 24.06.1998 N 89-ФЗ (ред. от 29.12.2014) "Об отходах производства и потребления" размещение отходов на объектах, не внесенных в ГРОРО запрещается. В связи с этим, эксплуатирующей организацией МУП «Ритуальные услуги» было принято решение о разработки проектной документации по рекультивации данного объекта

Реализация данного проекта, направленного на восстановление продуктивности и народнохозяйственной ценности восстанавливаемых территорий, позволит значительно улучшить экологическую обстановку в районе объекта.

14. Список литературы

- «Инструкция по проектированию и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов». Утверждена Министерством строительства РФ от 02.11.1996 г.

- Положением о составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию, утвержденным Постановлением Правительства РФ № 87 от 16.02.08 г. (разд.25);

- Градостроительным кодексом РФ от 29.12.04 г. № 191-ФЗ;

- Земельным кодексом Российской Федерации от 25.12.01 г.  № 136-ФЗ;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов;

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СП 2.1.7.1038-01. «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»;

- СанПиН 2.1.7.1322-03. «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»;

- Пособием к СНиП 11-01-95 по разработке раздела проектной документации “Охрана окружающей среды»;

- СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению  качества атмосферного воздуха населенных мест»;

- Методика расчета выделений загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. СПб, 2001».

- «Методика по расчету валовых выбросов вредных веществ в атмосферу для предприятий нефтепереработки и нефтехимии. РД 17-86.»

- «Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, СПб., НИИ Атмосфера, 2005.»

- «Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом). М, 1998.»

- Дополнения к методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом). М, 1999.

- «Методики расчета количественных характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от полигонов твердых бытовых и промышленных отходов., Москва 2004 год.»

- «Временных  рекомендаций  по  расчету  выбросов  вредных  веществ  в  атмосферу  в  результате сгорания на  полигонах твердых бытовых отходов и  размера предъявляемого иска за загрязняющие  атмосферного  воздуха»,  утвержденные  Министерством  экологии  и  природных  ресурсов  Российской  Федерации  2 ноября  1992 г.»

- СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Москва, 1994 год.

- Сборник удельных показателей образования отходов  производства и потребления. Государственный комитет РФ по охране окружающей среды. – Москва, 1999.

- Методические рекомендации по оценке объемов образования отходов производства и потребления. ГУ НИЦПУРО, Москва, 2003 год.

- ТСН 30-310-2003 Самарской области «Мусороудаление и устройство полигонов по утилизации твердых бытовых отходов сельских населенных пунктов».

- СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения». М., 1986.

- СП 131.13330.2012 «Строительная климатология».

- Научно-прикладной справочник по климату СССР. Серия 3, вып.29. Гидрометеоиздат. С-Петербург, 1992.

- «О правилах пользования системой коммунальной канализации Санкт-Петербурга», распоряжение № 6 от 22.09.1997 г

- СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства». М., 1998.

Приложения